# 1.	VŠEOBECNĚ

## 1.1	 Názvosloví

Názvosloví a  definice užívané v  dokumentaci jsou v  souladu s normami užívanými ve strojírenství a elektrotechnice.

## 1.2	 Provedení

Součásti  nástroje jsou  eloxovány nebo pokoveny.  Jednotlivé součásti jsou vyráběny podle lícovací soustavy ISO.

## 1.3	 Značení

Nástroj je označen typem( A,B,C )

# 2.	 POUŽITÍ

## 2.1	 Účel použití

Nástroj  je určen k odstranění nesloupatelné polovodivé vrstvy z  izolace VN  kabelů  do napěťové hladiny 35 kV.

# 3.	 KONSTRUKCE

## 3.1	Popis

Nástroj sestává z :

- pevné spodní kostky opatřené dvěma páry opěrných ložisek a párem vodících sloupků

- posuvné kostky opatřené jedním párem přítlačných ložisek a ve dvou rovinách stavitelným nožem

- opěrné horní kostky s regulačním šroubem a jedním párem vinutých pružin na vodicích sloupcích.

Přítlačná síla na posuvnou kostku s nožem je vyvozována přítlačnými pružinami. Požadovaná velikost přítlačné síly se nastavuje otáčením regulačního šroubu v závitovém otvoru opěrné horní desky. Rotací nástroje ve směru hodinových ručiček dochází k samočinnému posuvu nástroje ve směru osy kabelu.

## 3.2	 Technické parametry

typová velikost  A 	pro průřezy 25 - 120 mm2

typová velikost  B	pro průřezy 70 - 400 mm2

typová velikost  C 	pro průřezy 120 - 500 mm2

tloušťka odebíraného materiálu	max 1 mm

rozměry: 	225x100x65 mm

hmotnost nástroje	0,8kg

hmotnost nástroje s kufříkem	1,6 kg

# 4.	NÁVOD NA OBSLUHU

Obsluha nasune nástroj na žílu kabelu tak, aby nůž byl na začátku kabelu.

Regulačním šroubem  stlačí tlačné pružiny na doraz a šroubem  otočí o jeden závit zpět.

Posuvem nože ve vertikální rovině  seřídí tloušťku odebíraného materiálu.

V horizontální rovině  posune nůž tak, aby materiál byl odebírán střední částí břitu nože.

Rotací nástroje ve směru hodinových ručiček  odstraní nesloupatelnou polovodivou vrstvu.

Bezpečnost práce při obsluze

1. Při práci a manipulaci s ořezávačem je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění obsluhy ostřím nože.

2. Práci na tomto zařízení mohou samostatně vykonávat pouze proškolení a zaučení pracovníci prokazatelně seznámení s návodem na obsluhu stroje.

3. Zařízení může být použito pouze pro ten účel, pro který je určeno.

4. Obsluha  je povinna ihned zastavit zařízení při výskytu jakékoliv poruchy, která by mohla ohrozit bezpečnost pracovníků.

# 5.	 NÁVOD NA ÚDRŽBU

## 5.1	 Harmonogram

| Interval | kontrolovat: |
| --- | --- |
| po každém použití | - před uložením do kufříku odstranit nečistoty z povrchu ořezávače |
| ročně | - opotřebení ložisek a vodicích sloupků |
| dle potřeby | - ostření nože |

Do údržby je nutné zařadit všechny pokyny dle "Mazacího plánu " pro jednotlivé komponenty.

# 6.	 MAZACÍ PLÁN

## 6.1	 Schéma

| značka | druh maziva |
| --- | --- |
| O | olej |
|  | mazací tuk |

## 6.2	 Popis

| Č. | Mazací místo | Druh a množství maziva | Termín a způsob kontroly Doplnění maziva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vodicí sloupky | Ol-B2 | potřít olejem 1x týdně |
| 2 | šroub | Ol-B2 | potřít olejem 1x týdně |

Tabulka ekvivalentních náhrad tuzemských maziv  zahraničními mazivy

| mazivo české výroby |  | mazivo zahraniční výroby |
| --- | --- | --- |
| olej ložiskový | Ol -B2 | ESSO NURAY 22 MOBIL VACTRA OIL NO.1 |

# 7.

# SEZNAM POZIC A NÁHRADNÍCH DÍLŮ

## 7.1 Schéma

2

Ol – B2

Ol – B2

1

1

## 7.2	 Seznam pozic a náhradních dílů

1.opěrná spodní kostka

1.1.ložisko 6000 2RS 	ČSN 02 4640 - 4ks

2.posuvná kostka

2.1.ložisko 6000 2RS 	ČSN 02 4640 - 2ks

3.řezací nůž		č.v. VN05-009 - 1ks

4.pevná horní kostka

# 8.	 ELEKTROPROJEKT

Zařízení neobsahuje žádné elektrické prvky.

# 9.	 UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedení do provozu je nutné zkontrolovat funkčnost a kompletnost zařízení.

# 10.	 ZKOUŠENÍ

Součásti jsou kontrolovány přímo při výrobě a musí odpovídat rozměrově i materiálově výrobním výkresům. Po dokončení montáže jsou při výstupní technické kontrole přezkoušeny jednotlivé technické parametry stroje a vydáno "Osvědčení o jakosti a kompletnosti".

# 11.	DODÁVÁNÍ, BALENÍ SKLADOVÁNÍ

## 11.1	Dodávání

Nástroj se dodává odběrateli nakonzervován. S nástrojem  se dodává klíč s vnějším šestihranem vel. 5 a sada  dokumentace.

## 11.2	 Balení

Nástroj se  dodává ve smontovaném  stavu. Součástí dodávky je plastový  kufřík na nástroj.

## 11.3	 Skladování

Nástroj musí být uložen v suchých, bezprašných místnostech a řádně nakonzervován.

Denní kolísání vlhkosti max.10 %. Nejvyšší přípustná relativní vlhkost vzduchu je 70 %.

Skladovací teplota -10 až 50 0C.

Za škody vzniklé nesprávným skladováním nenese dodavatel žádnou odpovědnost.

4

2

3

1

# 12.	PŘÍLOHY

## 12.1	 Vliv na životní prostředí

1) Ovzduší

Výrobek nemá vliv na ovzduší.

2) Voda

Výrobek nemá vliv na vodu.

3) Odpady

Po dobu životnosti stroje mohou vznikat tyto odpady:

| 12.2 poř. číslo | kód | název | kat. | doporučená likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) obal |  |  |  |  |
| 1 | 120105 | Odpadní PE | O | skládka,recyklace |
| b) za provozu |  |  |  |  |
| 2 | 150201 | Textil znečistěný org.škodlivinami | N | spalovna, zabezpečená skládka |
| 3 | 170408 | Odpad kabelů | O | sběrné suroviny |
| c) po dožití |  |  |  |  |
| 4 | 170405 | Železný šrot | O | sběrné suroviny |
| 5 | 120103 | Šrot neželezných kovů | O | sběrné suroviny |
| 6 | 200103 | Drobné plastové předměty | O | recyklace |

## Návod na manipulaci

U tohoto nástroje nejsou žádné zvláštní požadavky na manipulaci.

průvodní  DOKUMENTACE

ořezávač vnější polovodivé vrstvy VN  kabelů typ VN05